# TÍNH TOÁN THIẾT KẾ ÁO ĐƯỜNG CỨNG

1.	Kết cấu mặt đường	2

2.	Cấu tạo mặt cắt ngang tấm bê tông xi măng mặt đường	3

3.	Cường độ của bê tông	4

4.	Liên kết giữa các khe của tấm bê tông	4

4.1	Kích thước của thanh truyền lực	5

4.2	Kích thước của các ngàm trong khe kiểu ngàm	6

4.3	Khoảng cách giữa các khe co và dãn	6

4.4	Chiều rộng của khe co, dãn và yêu cầu đối với vật liệu chèn khe.	7

5.	Cấu tạo và kích thước tấm bê tông trong các trường hợp đặc biệt	7

6.	Tải trọng tính toán, lưu lượng xe chạy tính toán và hệ số chiết giảm cường độ tính toán	7

7.	Tính toán cường độ mặt đường bê tông xi măng dưới mặt bê tông nhựa.	9

7.1	Tính toán chiều dày tấm xi măng theo công thức sau:	9

7.2	Kiểm toán chiều dày bê tông dưới tác dụng của xe nặng cá biệt	11

8.	Kiểm toán với ứng suất nhiệt	14

9.	Thiết kế lớp móng bê tong xi măng của mặt đường bê tong nhựa	17

10.	Xác định mô đun đàn hồi chung trên mặt lớp móng Emch	17

11.	Tính chiều dày lớp móng của mặt đường bê tông xi măng.	18

1.	Cấu tạo của mặt đường bê tông lắp ghép	20

2.	Tính toán tấm bê tông lắp ghép.	20

3.	Để xác định diện tích cốt thép cần thiết phải tính giá trị của hệ số β1 hoặc theo công thức:	23

# TÍNH TOÁN THIẾT KẾ ÁO ĐƯỜNG CỨNG

# Kết cấu mặt đường

Kết cấu mặt đường bê tông xi măng đổ tại chỗ gồm các lớp mặt, lớp tạo phẳng, lớp móng, nền đất. Mặt đường BTXM là loại mặt đường cứng, các tấm bê tông là ;ớp chịu lực chủ yếu của mặt đường (chứ không phải là lớp móng như với mặt đường mềm) chịu uốn dưới tác dụng tải trọng xe chạy. Tùy theo vị trí của tải trọng bánh xe tác dụng ở mép hoặc ở tâm của tấm bê tông mà ứng suất kéo có thể ở phần trên hoặc phần dưới của tấm bê tông mặt đường.

Mặt đường BTXM còn bị biến dạng khi nhiệt độ và độ ẩm thay đổi và khi bê tông bị co rút. Biến dạng do nhiệt độ, độ ẩm thay đổi va do bê tông co rút sẽ làm xuất hiện nội ứng suất trong bê tông vì sự ma sát giữa mặt dưới của tấm bê tông và lớp móng làm cản trở sự thay đổi tự do kích thước của mặt đường. Để giảm nội ứng suất trong bê tông và để cho mặt đường không bị nứt theo hướng bất kỳ, người ta xây dựng các khe biến dạng, các khe này chia mặt đường thành các tấm hình chữ nhật kích thước từ 5x3,5 đến 6x3,5. khi có bố trí cốt thép thường hoặc cốt thép ứng suất trước thì kích thước của tấm bê tông nhất là chiều dài tấm, có thể tăng lên hàng chục mét.

Độ dốc ngang của mặt đường bê tông xi măng từ 15-20%o

Bề rộng lớp móng Bm phải được xác định tùy thuộc vào phương pháp và tổ hợp máy thi công, nhưng trong mọi trường hợp nền rộng hơn mặt mỗi bên từ 0,3 – 0,5m.

Trong mọi trường hợp 30 cm nền đất trên cùng dưới lớp móng phải được đầm chặt K>=0.98; tiếp dưới 30cm này phải được đầm chặt đạt K>= 0.95. Đối với các đoạn nền đường mà tình hình thủy văn, địa chất không tốt thì trước khi xây dựng mặt đường phải sử dụng các phiện pháp xử lý đặc biệt (thay đất, thoát nước hoặc gia cố).

Lớp móng được bố trí để giảm áp lực tải trọng ô tô trên nền đất, để hạn chế nước ngầm qua khe xuống nền đất, giảm tích lũy biến dạng ở góc và cạnh tầm, tạo điều kiện bảo đảm độ bằng phẳng, ổn định, nâng cao cường độ và khả năng chống nứt của mặt đường đồng thời đảm bảo cho ô tô và máy rải bê tông chạy trên lớp móng trong thời gian thi công.

Lớp móng có thể làm bằng bê tông nghèo, đá gia cố xi măng, cát gia cố xi măng, đất gia cố xi măng hoặc vôi. Trên các đường địa phương hoặc đường nội bộ ít xe năng chạy thì có thể làm móng bằng đá dăm hoặc xỉ cát.

Bề dày móng phải xác định tính toán nhưng không nhỏ hơn bề dày tối thiểu ở bảng 1

Bảng 1 : bề dày tối thiểu của lớp móng áo đường cứng

| Loại vật liệu móng | Hmin (cm) |
| --- | --- |
| Bê tông nghèo Đất, cát hoặc đá gia cố Cát hạt trung, hạt to | 14 15 – 16 20 |

Lớp tạo phẳng có thể bằng giấy dầu, cát trộn nhựa dầy 2-3 cm. Lớp này được cấu tạo để đảm bảo độ bằng phẳng của lớp móng, bảo đảm tấm dịch chuyển khi nhiệt độ thay đổi.

# Cấu tạo mặt cắt ngang tấm bê tông xi măng mặt đường

Mặt cắt ngang của tấm bê tông mặt đường phải có bề dày không đổi. Bề dày tấm bê tông xi măng phải xác định theo tính toán, có lưu ý đến kinh nghiệm khai thác đường nhưng không được nhỏ hơn các trị số ở bảng 2

| Vật liệu lớp móng | Bề dày tấm BTXM tối thiểu (cm) tùy thuộc lưu lượng xe tính toán (xe/ngày đêm) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | >10000 | 7000-10000 | 5000-7000 | 3000-5000 | 2000-3000 | 1000-2000 |
| - đá, cát, đất gia cố chất liên kết vô cơ - đá dăm xỉ, sỏi, cuội - cát, cấp phối | 24 - - | 22 - - | 22 22 | 20 20 22 | 18 18 20 | 18 18 18 |

Ngoài ra bề dày tấm tối thiểu còn tùy thuộc tải trọng trục thiết kế như sau:

- Trục đơn 9,5T bề dày tối thiểu là 18cm

- Trục đơn 10,0T bề dày tối thiểu là 22cm

- Trục đơn 12,0T bề dày tối thiểu là 24cm

# Cường độ của bê tông

Bê tông làm lớp mặt phải có cường độ chịu uốn giới hạn không nhỏ hơn             40daN/cm2 (cường độ chịu nén giới hạn không nhỏ hơn 300 daN/cm2). Đối với đường cấp I, II trị số này phải không nhỏ hơn 45 daN/cm2 (cường độ chịu nén giới hạn không nhỏ hơn 350 daN/cm2)

Bê tông làm lớp móng dưới mặt đường bê tông nhựa phải có cường độ chịu uốn giới hạn không nhỏ hơn 25daN/cm2 (cường độ chịu nén giới hạn không nhỏ hơn 170 daN/cm2)

Các chỉ tiêu cường độ và môdun đàn hồi của bê tông làm đường cho ở bảng 3

Bảng 3

| Các lớp kết cấu | Cường độ giới hạn sau 28 ngày (daN/cm2) |  | Mô đun đàn hòi E (daN/cm2) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cường độ chịu kéo uốn | Cường độ chịu nén |  |
| Lớp mặt | 50 45 40 | 400 350 300 | 35.104 33.104 31,5.104 |
| Lớp móng của mặt đường bê tông nhưa | 35 30 25 | 250 200 170 | 29.104 26,5.104 23.104 |

# Liên kết giữa các khe của tấm bê tông

Các khe của tấm bê tông được chia làm hai loại: khe ngang và khe dọc. Các khe ngang lại chia làm hai loại: khe dãn và khe co

Khe dọc và khe ngang phải thẳng góc với nhau và khe ngang trên hai làn xe phải thẳng hàng với nhau (cả trên đường thẳng và đường cong). ở các đoạn có nhánh đường rẽ chéo thì đầu khe ngang của làn rẽ và đầu đầu khe ngang của làn đi thẳng phải bố trí trùng nhau.

Khe dọc có thể làm theo kiểu ngàm hoặc kiểu có thanh truyền lực

Khe dãn thương bố trí theo kiểu thanh truyền lực, khe co thường làm kiểu khe giả

Với mặt đường bê tông có hai hoặc nhiều làn xe cần phải bố trí khe dọc theo tim đường hoặc song song với tim đương. Cự ly giữa các khe dọc không vượt qua 4,5m và thường bằng bề rộng một làn xe. Khe dọc có thể làm theo kiểu khe co hoặc kiểu khe ngàm.

## Kích thước của thanh truyền lực

Khoảng cách từ thanh truyền lực đến mép mặt đường (của khe dãn, khe co) không được lớn hơn ½ đến ¼ khoảng cách giữa hai thanh truyền lực.

Bảng 4 : kích thước của các thanh truyền lực

| Chiều dày tấm bê tông (cm) | Đường kính thanh truyền lực (mm) | Chiều dài thanh truyền lực (cm) | Khoảng cách giữa 2 thanh truyền lực (cm) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Trong khe dãn | Trong khe co |
| Nhỏ hơn 22-30 | 20 25 | 50 50 | 30 30 | 65 (100)* 65 (100)* |

Ghi chú:

Các số trong ngoặc đơn ứng với trường hợp tấm bê tông đặt trên lớp móng gia cố các chất liên kế vô cơ.

Thanh truyền lực của khe dọc thường có đường kính từ 10 -1 2 mm chiều dài 75cm, đặt cách nhau 100cm

## Kích thước của các ngàm trong khe kiểu ngàm

Bảng 5 : Các kích thước của ngàm

| Chiều dày tấm bê tông (cm) | Các kích thước của ngàm |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a | b | c | l |  |
| 18 20 22 24 26 28 30 | 6 7 7,5 8 9 9,5 10 | 6 6 7 8 8 9 10 | 6 7 7 8 9 9,5 10 | 3,5 4 4 4 4,5 4,5 5 | 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 |

## Khoảng cách giữa các khe co và dãn

Khoảng cách giữa các khe ngang (khe co và dãn) được lấy theo số liệu của bảng 6

Bảng 6

| Loại kết cấu mặt đường và kiểu khe | Chiều dày tấm bê tông (mm) | Nhiệt độ không khí khi đổ bê tông (độ 0c) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5-15 | 10 - 25 | >= 25 |
| Mặt đường bê tông không cốt thép trên móng cát và hỗn hợp cát sỏi: Khe dãn Khe co | 24 20 – 22 18 20 – 24 18 | 48 36 25 6 5 | 60 42 30 6 5 | Cuối ca thi công 42 40 6 5 |
| Mặt đường bê tông không cốt thép trên móng cát gia cố xi măng và các loại móng gia cố các chất liên kết vo cơ khác Khe dãn Khe co | 24 20 – 22 18 20 – 24 18 | 54 42 25 6 5 | 72 54 35 6 5 | Cuối ca thi công 45 6 5 |

## Chiều rộng của khe co, dãn và yêu cầu đối với vật liệu chèn khe.

Chiều rộng của khe co dãn tính theo công thức:

b =  . L . t . 1000 (cm)

Trong đó:

t – hiệu số của nhiệt độ cao không khí cao nhất của địa phương làm đường so với nhiệt độ khi đổ bê tông.

 - hệ số ép co của vật liệu chèn khe, khi chèn khe bằng mattic nhựa lấy  = 2,0;

L – khoảng cách giữa hai khe dãn, m;

 – hệ số dãn nở của bê tông, thường lấy  = 0,00001

Chiều rộng của khe co khi chèn khe bằng mattic nhựa thường lấy từ 8 – 12mm

Vật liệu chèn khe phải đảm bảo tính đàn hồi lâu dài, có thể dính bám chặt với bê tông không thám nước, trời lạnh không dòn, trời nóng không chảy.

# Cấu tạo và kích thước tấm bê tông trong các trường hợp đặc biệt

Trên đường cấp I, II, chiều dài tấm (cự ly giữa các khe co ngang) nên giảm đến 3,5m; 4,0m và 5m tương ứng với bề dày tấm 18, 20 và >=22 cm trong các trường hợp sau đề phòng lún không đều:

- nền đắp cao từ 3 – 5m

- trong đoạn chuyển tiếp từ nền đắp sang nền đào trên phạm vi chuyển tiếp 20 – 40m.

Trên các đoạn nền đắp qua vùng đất yếu hoặc than bùn và nền đắp cao hơn 5,0m hoặc các đoạn dự đoán nền có thể lún không đều (như các đoạn lân cận hai bên cống và sau mố cầu ...) thì tấm bê tông xi măng cần bố trí thêm các lưới thép từ 1,6 đến 2,3 kg/m2

Khi xây dựng mặt đường BTXM trên móng cát hoặc cấp phối cát sỏi thì ở mép tấm tiếp xúc với lề đường nên bó trí hai thanh thép gờ Þ 12. Chúng được đặt cao hơn đáy tấm 5cm, thanh thứ nhất dặt cách mép tấm 10cm, thanh thứ hai đặt cách thanh thứ nhất 20cm và đầu cốt thép đặt cách khe ngang 50cm

# Tải trọng tính toán, lưu lượng xe chạy tính toán và hệ số chiết giảm cường độ tính toán

Tải trọng tính toán tiêu chuẩn đối với kết cấu áo đường cứng cũng được quy định thống nhất như trong tính toán thiết kế áo đường mềm và khi tính toán tải trọng bánh xe được nhân thêm với hệ số xung kích trong bảng 7

Bảng 7: tải trọng tính toán tiêu chuẩn và hệ số xung kích

| Tải trọng trục tiêu chuẩn (daN) | Tải trọng bánh tiêu chuẩn (daN) | Hệ số xung kích | Tại trọng bánh tính toán (daN) |
| --- | --- | --- | --- |
| 10000 12000 9500 | 5000 6000 4750 | 1,2 1,15 1,20 | 6000 6900 5700 |

Sau khi đã tính toán với tải trọng tiêu chuẩn, phải kiểm toán lại với xe nặng nhất có thể chạy trên đường, kiểm toán với xe nhiều bánh 80 tấn, với xe xích T60 (khi trên đường có thể có xe đi lại)

Bảng 8 : Các chỉ tiêu kỹ thuật chủ yếu của máy kéo nhiều bánh:

| Chỉ tiêu | Đơn vị | Máy kéo 80 |
| --- | --- | --- |
| Trọng lượng Số trục bánh xe Áp lực của mỗi trục bánh xe Khoảng cách giữa các trục theo hướng dọc Số bánh xe trên mỗi trục bánh Khoảng cách giữa các đôi bánh xe theo hướng ngang Kích thước vệt bánh xe (bánh kép) | T Chiếc T m Chiếc m m | 80 4 20 1,2+4,0+1,2 8 3x0,9 0,5 x 0,2 |

Bảng 9 : Các chỉ tiêu chủ yếu của xe xích T – 60 :

| Chỉ tiêu | Đơn vị | Máy kéo 80 |
| --- | --- | --- |
| Trọng lượng Áp lực bánh xích Số bánh xích Chiều dài vệt bánh xích Chiều rộng vệt bánh xích Cự ly giữa hại trục bánh xích (theo hướng ngang) | T T/m Chiếc m m m | 60 6 2 5 0,7 2,6 |

Hệ số chiết giảm cường độ n: khi tính toán cường độ kết cấu áo đường cứng, cường độ chịu uốn cho phép của bê tông xi măng được xác định bằng cường độ chịu uốn giới hạn nhân với hệ số chiết giảm cường độ n qui định tùy thuộc tổ hợp tải trọng tính toán:

Bảng 10: giá trị hệ số triết giảm cường độ n

| Tổ hợp tải trọng tính toán | Hệ số chiết giảm cường độ (n) | Hệ số an toàn k = 1/n |
| --- | --- | --- |
| Tính với tải trọng thiết kế Kiểm toán với xe nặng Kiểm toán với xe xích Tác dụng đồng thời của hoạt tải và của ứng suất nhiệt | 0,5 0,59 – 0,65 0,65 0,85 – 0,90 | 2 1,7 – 1,53 1,54 1,18 – 1,11 |

# Tính toán cường độ mặt đường bê tông xi măng dưới mặt bê tông nhựa.

## h=α.PttσTính toán chiều dày tấm xi măng theo công thức sau:

Trong đó :

H : chiều dày tấm

Ptt – tải trọng bánh xe tính toán (đã nhân với hệ số xung kích) daN/cm2

EEchmhR[] – cường độ chịu uốn cho phép của bê tông xi măng daN/cm2

 – hệ số có trị số thay đổi tùy theo vị trí tải trọng và tỷ số          và

Với:	E – mô đun đàn hồi của bê tông, daN/cm2

Emch – mô đun đàn hồi chung trên lớp móng

R – bán kính của tiết diện vệt bánh xe tính toán

Khi tinh chiều dày cho trường hợp tải trọng tác dụng ở giữa tấm, cạnh tấm và góc tầm thì phân biệt dùng các hệ số a1, a2, a3. trong ba trị số a1, a2, a3 phải chọn trị số lớn nhất để tính chiều dày h

Bảng 11: hệ số  (tải trọng tác dụng ở giữa tấm)

| h/R E/Emch | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.20 | 1.00 | 0.80 | 0.60 | 0.50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2000 | 1.74 | 1.66 | 1.60 | 1.53 | 1.45 | 1.36 | 1.23 | 1.08 | 0.99 |
| 1500 | 1.67 | 1.63 | 1.56 | 1.50 | 1.41 | 1.30 | 1.17 | 1.04 | 0.95 |
| 1000 | 1.62 | 1.55 | 1.49 | 1.41 | 1.22 | 1.22 | 1.11 | 0.97 | 0.88 |
| 800 | 1.57 | 1.51 | 1.44 | 1.37 | 1.28 | 1.17 | 1.07 | 0.93 | 0.84 |
| 600 | 1.51 | 1.46 | 1.39 | 1.32 | 1.22 | 1.13 | 1.02 | 0.88 | 0.80 |
| 500 | 1.47 | 1.42 | 1.35 | 1.26 | 1.19 | 1.10 | 0.99 | 0.86 | 0.76 |
| 400 | 1.44 | 1.38 | 1.31 | 1.22 | 1.15 | 1.07 | 0.96 | 0.82 | 0.72 |
| 300 | 1.38 | 1.33 | 1.26 | 1.18 | 1.11 | 1.02 | 0.92 | 0.77 | 0.68 |
| 200 | 1.31 | 1.25 | 1.18 | 1.12 | 1.04 | 0.96 | 0.85 | 0.70 | 0.61 |
| 150 | 1.25 | 1.19 | 1.13 | 1.07 | 0.98 | 0.91 | 0.80 | 0.65 | 0.56 |
| 100 | 1.18 | 1.13 | 1.08 | 1.01 | 0.94 | 0.84 | 0.75 | 0.58 | 0.50 |
| 80 | 1.14 | 1.09 | 1.04 | 0.97 | 0.90 | 0.81 | 0.69 | 0.55 | 0.46 |

Bảng12 : hệ số 2 (tải trọng tác dụng ở cạnh  tấm)

| h/R E/Emch | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.20 | 1.00 | 0.80 | 0.60 | 0.50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2000 | 2.74 | 2.60 | 2.49 | 2.36 | 2.21 | 2.05 | 1.82 | 1.55 | 1.39 |
| 1500 | 2.62 | 2.54 | 2.42 | 2.30 | 2.14 | 1.95 | 1.71 | 1.47 | 1.32 |
| 1000 | 2.51 | 2.41 | 2.39 | 2.14 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.36 | 1.19 |
| 800 | 2.44 | 2.32 | 2.19 | 2.08 | 1.91 | 1.72 | 1.53 | 1.29 | 1.11 |
| 600 | 2.33 | 2.23 | 2.11 | 1.97 | 1.83 | 1.63 | 1.45 | 1.20 | 1.03 |
| 500 | 2.26 | 2.15 | 2.03 | 1.90 | 1.79 | 1.58 | 1.39 | 1.14 | 0.98 |
| 400 | 2.19 | 2.09 | 1.97 | 1.79 | 1.68 | 1.53 | 1.33 | 1.07 | 0.91 |
| 300 | 2.10 | 2.01 | 1.87 | 1.73 | 1.61 | 1.45 | 1.25 | 0.99 | 0.82 |
| 200 | 1.97 | 1.86 | 1.73 | 1.62 | 1.49 | 1.33 | 1.13 | 0.86 | 0.69 |
| 150 | 1.86 | 1.75 | 1.63 | 1.53 | 1.39 | 1.24 | 1.04 | 0.77 | 0.61 |
| 100 | 1.73 | 1.65 | 1.54 | 1.42 | 1.29 | 1.12 | 0.92 | 0.65 | 0.50 |
| 80 | 1.65 | 1.57 | 1.47 | 1.34 | 1.22 | 1.05 | 0.84 | 0.58 | 0.45 |

Bảng13 : hệ số 3 (tải trọng tác dụng ở giữa tấm)

| h/R E/Emch | 2 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2000 | 2.37 | 2.31 | 2.25 | 2.17 | 2.09 | 1.97 | 1.80 | 1.62 | 1.49 |
| 1500 | 2.31 | 2.27 | 2.2 | 2.12 | 2.04 | 1.91 | 1.73 | 1.55 | 1.42 |
| 1000 | 2.26 | 2.19 | 2.13 | 2.04 | 1.95 | 1.8 | 1.66 | 1.47 | 1.34 |
| 800 | 2.2 | 2.14 | 2.07 | 1.99 | 1.88 | 1.75 | 1.60 | 1.40 | 1.26 |
| 600 | 2.14 | 2.09 | 2.02 | 1.93 | 1.8 | 1.68 | 1.54 | 1.33 | 1.19 |
| 500 | 2.11 | 2.04 | 1.97 | 1.85 | 1.75 | 1.64 | 1.49 | 1.28 | 1.14 |
| 400 | 2.07 | 2.00 | 1.93 | 1.81 | 1.72 | 1.60 | 1.44 | 1.21 | 1.08 |
| 300 | 2.01 | 1.95 | 1.86 | 1.75 | 1.66 | 1.54 | 1.38 | 1.15 | 1.00 |
| 200 | 1.92 | 1.84 | 1.76 | 1.67 | 1.57 | 1.44 | 1.28 | 1.03 | 0.87 |
| 150 | 1.84 | 1.77 | 1.69 | 1.61 | 1.50 | 1.34 | 1.19 | 0.95 | 0.80 |
| 100 | 1.76 | 1.68 | 1.62 | 1.52 | 1.41 | 1.26 | 1.08 | 0.84 | 0.54 |

Để tính chiều dày tấm bê tông theo công thức trên cần phải dùng phương pháp thử dần; đầu tiên giả định h, tìm h/R rồi tra các hệ số a trong bảng trên và thay vào công thức. Nếu trị số h tìm ra không phù hợp với giả thuyết thì phải giả định chiều dày cho đến khi kết quả tính toán và kết quả giả định gần hoặc hoàn toàn phù hợp mới thôi

Chiều dày tính không được nhỏ hơn chiều dày tối thiểu quy định

## Kiểm toán chiều dày bê tông dưới tác dụng của xe nặng cá biệt

h=6MσKhi kiểm toán tác dụng của xe nặng cá biệt hoặc của các trục xe nhiều bánh thì chiều dày tấm bê tông được tính theo công thức

Trong đó

H – chiều dày tấm

[] – cường độ chịu uốn cho phép của bê tông xi măng daN/cm2

M – tổng mo men uốn

Xác định momen uốn theo công thức sau:

MF=MT=CPtt(1+μ)2π.aRMo men uốn hướng tâm và tiếp tuyến do tải trọng phân bố đều trên diện tích vòng tròn vệt bánh tương đương R sinh ra ngay dưới bánh xe:

Mô men uốn hướng tâm và tuyến do tải trọng tập trung của bánh xe bên cạnh gây ra

MF = (A+mB)Ptt

MT = (B+mA)Ptt

Trong các công thức trên:

MF – mô men hướng tâm, (daN.cm/cm)

MT – mô men tiếp tuyến, (daN.cm/cm)

Ptt – tải trọng bánh xe tính toán đã nhân với hệ số xung kích, (daN)

M – hệ số poison của bê tông (m=0.15)

A, B các tham số xác định theo tích số ar

C – các tham số xác định theo aR

Trị số của ar và aR xác định theo bảng tra sẵn hoặc tính trực tiếp qua công thức; các hệ số A, B, C tra bảng

r – khoảng cách giữa điểm tác dụng tải trọng đến điểm cần tìm momen, (cm)

a=36Echm(1−μb2)Eh3(1−μm2)a – hệ số có liên quan đến độ cứng hình trụ của tấm, tính theo công thức:

Trong đó:

Emch – Mô đun đàn hồi chung trên mặt lớp móng.

E – Mô đun đàn hồi của bê tông, (daN/cm2)

a=1h36EchmEMm – hệ số Poisson chung của móng và nền đất. Nếu lấy mb = 0,15 mm = 0,3 – 0,4; thì có thể tính gần đúng:

Nếu cần kiểm toán chiều dày tấm dưới tác dụng của tải trọng xe xích, xe nhiều bánh, lu ... thì dùng công thức và để tính mo men nén hướng tâm và tiếp tuyến do các lực tập trung gây ra để quyết định mo men uốn dùng để kiểm toán trê tiết diện đó:

Mx = MFcos2 + MTsin2

My = MFsin2 + MFcos2

Trong đó:

 – góc kẹp giữa lực của hướn tìm momen với đường nối liền điểm tác dụng lực với điểm tìm momen

Khi a < 200 trị số sin2 rất nhỏ nên có thể bỏ qua

Bảng 14: Giá trị ar và aR

| E | h/r hay h/R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Emch | 2.000 | 1.800 | 1.600 | 1.400 | 1.200 | 1.000 | 0.800 | 0.600 | 0.500 | 0.400 | 0.300 | 0.200 | 0.100 |
| 2000 | 0.072 | 0.080 | 0.090 | 0.103 | 0.120 | 0.144 | 0.180 | 0.240 | 0.286 | 0.360 | 0.480 | 0.750 | 1.440 |
| 1500 | 0.079 | 0.088 | 0.990 | 0.114 | 0.133 | 0.159 | 0.198 | 0.265 | 0.346 | 0.397 | 0.530 | 0.795 | 1.590 |
| 1200 | 0.085 | 0.095 | 0.107 | 0.122 | 0.143 | 0.171 | 0.214 | 0.285 | 0.342 | 0.427 | 0.569 | 0.855 | 1.710 |
| 1000 | 0.091 | 0.104 | 0.114 | 0.130 | 0.152 | 0.182 | 0.227 | 0.304 | 0.364 | 0.454 | 0.605 | 0.910 | 1.820 |
| 800 | 0.980 | 0.108 | 0.122 | 0.140 | 0.163 | 0.195 | 0.244 | 0.326 | 0.390 | 0.487 | 0.650 | 0.975 | 1.950 |
| 600 | 0.108 | 0.120 | 0.135 | 0.154 | 0.181 | 0.216 | 0.270 | 0.360 | 0.432 | 0.540 | 0.720 | 1.080 | 2.160 |
| 500 | 0.114 | 0.127 | 0.142 | 0.163 | 0.191 | 0.228 | 0.286 | 0.381 | 0.456 | 0.570 | 0.760 | 1.140 | 2.280 |
| 400 | 0.123 | 0.137 | 0.154 | 0.176 | 0.206 | 0.246 | 0.308 | 0.410 | 0.492 | 0.615 | 0.820 | 1.230 | 2.461 |
| 300 | 0.135 | 0.151 | 0.189 | 0.194 | 0.226 | 0.271 | 0.338 | 0.452 | 0.542 | 0.677 | 0.902 | 1.355 | 2.710 |
| 200 | 0.135 | 0.172 | 0.194 | 0.220 | 0.259 | 0.310 | 0.387 | 0.512 | 0.620 | 0.775 | 1.033 | 1.550 | 3.100 |
| 150 | 0.171 | 0.190 | 0.214 | 0.244 | 0.285 | 0.342 | 0.426 | 0.570 | 0.684 | 0.860 | 1.137 | 1.710 | 3.420 |
| 100 | 0.195 | 0.126 | 0.244 | 0.279 | 0.326 | 0.390 | 0.487 | 0.650 | 0.780 | 0.975 | 1.300 | 1.930 | 3.900 |
| 80 | 0.210 | 0.233 | 0.262 | 0.300 | 0.351 | 0.420 | 0.525 | 0.700 | 0.840 | 1.050 | 1.398 | 2.100 | 4.200 |

| Bảng 15: Giá trị của các hệ số A, B, C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ar hay aR | A | B | C |  | ar hay aR | A | B | C |
| 0.000 | - | - | - |  | 1.800 | 0.025 | -0.019 | - |
| 0.050 | 0.287 | 0.208 | 0.091 |  | 2.000 | 0.021 | -0.021 | 0.263 |
| 0.100 | 0.232 | 0.153 | 0.147 |  | 2.200 | 0.017 | -0.019 | - |
| 0.200 | 0.178 | 0.099 | 0.220 |  | 2.400 | 0.014 | -0.018 | - |
| 0.300 | 0.147 | 0.068 | 0.275 |  | 2.600 | 0.012 | -0.017 | - |
| 0.400 | 0.124 | 0.047 | 0.313 |  | 2.800 | 0.010 | -0.016 | - |
| 0.600 | 0.093 | 0.021 | 0.352 |  | 3.000 | 0.008 | -0.014 | - |
| 0.800 | 0.075 | 0.004 | 0.387 |  | 3.200 | 0.007 | -0.013 | - |
| 1.000 | 0.058 | -0.006 | 0.364 |  | 3.400 | 0.006 | -0.012 | - |
| 1.200 | 0.047 | -0.013 | 0.353 |  | 3.600 | 0.005 | -0.011 | - |
| 1.400 | 0.038 | -0.017 |  |  | 3.800 | 0.004 | -0.009 | - |
| 1.600 | 0.031 | -0.019 | 0.309 |  | 4.000 | 0.003 | -0.008 | - |

# Kiểm toán với ứng suất nhiệt

Khi nhiệt độ ở mặt trên và mặt dưới của tấm bê tông chênh nhau t (độ C) thì trong tấm bê tông sẽ sinh ra ứng suất uốn vồng theo các công thức:

σt=Cx+μCy.Δt.Etα2(1−μ2)

σn=Cy+μCx.Δt.Etα2(1−μ2)

σc=Cx.Δt.Etα2(1−μ2)

Trong công thức trên:

1 - ứng suất uốn vồng theo hướng dọc ở giửa tấm, daN/cm2

n - ứng suất uốn vồng theo hướng ngang ở giữa tấm, daN/cm2

c - ứng suất uốn vồng theo hướng dọc ở cạnh tấm, daN/cm2

t (C ) – chênh lệch nhiệt độ giữa mặt trên và mặt dưới tấm bê tông, có thể lấy t = 0.84h, với h là chiều dày tấm, cm

 - hệ số Poisson của bê tông, thường lấy bằng 0,15.

Cx, Cy – các hệ số có trị số theo tỉ số L/l và B/l.

Et – mô đun đàn hồi của bê tôngkhi chịu tác dụng của sự chênh lệch nhiệt độ lâu dài (từ 6  9 giờ), thường lấy bằng 0.6Eb, Eb là mô đun đàn hồi của bê tông, daN/cm².

 - Hệ số dãn dài do nhiệt của bê tông  = 10-5 lC

Trong đó L là chiều dài tấm bê tông ( tức khoảng cách giữa hai khe co ); B là chiều rộng tấm ; l là bán kính độ cứng của tấm bê tông, tính theo công thức:

l = 0.6h 3EEchm                       (4.12)

Với : h      - Chiều dày tấm bê tông, cm

E     - Môđun đàn hồi của bê tông, daN/cm²

Echm- Môđun đàn hồi chung trên mặt móng, daN/cm²;

Giá trị của các hệ số  Cx, và Cy có thể tra ở toán đồ vẽ ở hình 4.3 hoặc bảng 4.6

Khi kiểm toán tác dụng phối hợp của ứng suất do nhiệt và ứng suất do nhiệt và ứng suất do tải trọgn xe chạy, nếu ứng suất tổng hợp lớn hơn cường độ chịu uốn cho phép của bê tông thì phải giảm bớt chiều dày tấm hoặc tăng chiều dày giả định của tấm rồi kiểm toán lại với ứng suất tổng hợp.

Bảng 16

| Ll và Bl | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cx,y | 0,19 | 0,42 | 0,70 | 0,91 | 1,01 | 1,07 | 1,08 |

Tính toán cốt thép tăng cường ở cạnh tấm: khi dung tấm bê tong tiết diện không đổi chiều dày hi (ứng với d1 ở bảng 4.1 ) có cốt thép tăng cường ở cạnh tấm, tiết diện cốt thép được tính theo phương pháp gần đúng ( xem hình 4.4)

Lực phụ them tác dụng lên một dải rộng 100cm ở gần cạnh tấm mà cốt thép phải thu nhận được xác định dựa trên giả thiết là ứng suất 2 ở cạnh tấm giảm dần đến 1 ở giữa tấm (trong phạm vi 100cm đó) và tính theo công thức:

Q=σ1+σ22−σ1h4100 	(4.13)

Nếu xem                         2  = 1,5 1    	(4.14)

Thì                                   Q =  6,25 1 h

(1 ,2  - Ứng suất do tải trọng gây ra trong tấm bê tong trong trường hợp tải trọng tác dụng ở giữa tám và ở cạnh tấm).

Diện tích tiết diện cốt thép cần thiết để thu nhận lực phụ them trên đây là:

F =Qσ2		(4.15)

Với  [a ]  là ứng suất chịu phép của cốt thép (daN/cm²). Căn cứ vào F(cm²) để tính ra số thanh cốt thép cần phải bố trí trong phạm vi 80cm jể từ mép vào. thường dung cốt thép có đừng kính từ 10 14mm.

Trường hợp tổng diện tích cốt thép bằng nhau nên sử dụng loại cốt thép tiết diện nhỏ với số thanh tương đối nhiều, nhưng phải đảm bảo bố trí khoảng cách giữa các thanh cốt thép không nhỏ hơn 10cm, lớp bảo hộ của cốt thép cách đáy tấm bê tông 14h và không nhỏ hơn 5cm, sơ đồ bố trí cốt thép ở mép tấm như vẽ ở hình 4.5

# Thiết kế lớp móng bê tong xi măng của mặt đường bê tong nhựa

Việc tính toán bề dày lớp móng bê tông xi măng dưới lớp bê tông nhựa tiến hành như sau:

Đầu tiên theo công thức (4.1) xác định chiều dày của tấm bê tông xi măng htd sau đó quyết định chiều dày lớp bê tông nhựa theo cấu tạo, rồi tính chiều dày lớp móng bê tông xi măng theo công thức:

Hbx= htd - hbtn3EbtnEbx		(4.16)

Trong đó:

hbx và hbtn   - Chiều dày của lớp móng bê tông nhựa, (cm)

Ebx và Ebtn  - Mô đun đàn hồi của bê tông xi măng và bê tông nhựa, (daN/cm²).

# Xác định mô đun đàn hồi chung trên mặt lớp móng Emch

Lớp móng và nền đất được xem như một hệ bán không gian đàn hồi 2 lớp và việc tính mô đun đàn hồi chung trên mặt lớp móng được tiến hành theo hướng dẫn ở điều 3.10 với toán đồ hình 3.3 ở “ tiêu chuẩn thiết kế áo đường mềm” 22TCN-211-93.

Chú ý  rằng trong khi áp dụng toán đồ nói trên để tính toán thì trị số D - đường kính tương đương của vệt bánh xe tính toán phải thay bằng trị số Dm xác định theo công thức sau để xét đến sự phân bố tải trọng của tấm bê tông xi măng ở trên:

Dm = D + h (cm)

Với: h - Bề dày tấm bê tông xi măng (cm)

Khi tính toán Emch các trị số mô đun đàn hồi của vật liệu móng và của nền đất cũng xác định như ở các phụ lục III và II ở tiêu chuẩn 22TCN-211-93

# Tính chiều dày lớp móng của mặt đường bê tông xi măng.

Dưới tác dụng lặp lại của tải trọng, đất nền đường có thể bị biến dạng dẻo. Lớp móng dưới mặt đường bê tông xi măng phải bảo đảm cho trong đất nền đường phía dưới không xuất hiện biến dạng dẻo (không bị trượt) với điều kiện:

am + ab  kC

Trong đó:

am  - Ứng suất cắt (trượt) hoạt động lớn nhất do hoạt tải gây ra;

ab  - Ứng suất do tĩnh tải ( trọgn lượng bản thân của các lớp kết cấu phía trên) gây ra;

C    - Lực dính tiêu chuẩn của đất (sử dụng và xác định như ở phụ lục II của tiêu chuẩn thiết kế áo đường mềm 22TCN-211-93);

k     - Hệ số tổng hợp đặc trưng cho điều kiện làm việc của kết cấu mặt đường: k = k1k’ với k’ - hệ số xét đến ảnh hưởng của sự lặp lại tải trọng ( bảng 4-8), k1 hệ số xét đến sự không đồng nhất của điều kiện làm việc của mặt đường cứng theo chiều dài đường, lấy theo bảng

Bảng 17: Giá trị của hệ số k1

| loại móng | Giá trị của k1 khi liên kết giữa các tấm |  |
| --- | --- | --- |
|  | bằng thanh truyền lực | kiểu ngàm |
| cốt liệu đá gia cố xi măng cốt liệu đá gia cố nhựa | 0,65 0,55 | 0,75 0,65 |

Bảng 18: Giá trị của hệ số k’

| số ô tô tính toán trong 1 ngày đêm trên một làn xe | K’ |
| --- | --- |
| Dưới 1000 3000 Trên 3000 | 10 0,85 0,75 |

am - được xác định theo toán đồ Hình 4.6 với các thông tính toán của nền đất dưới móng được xác định theo phụ lục II tiêu chuẩn 22TCN211-93

ab  - được xác định theo toán Hình 4.7

Ứng suất cắt hoạt động ở chiều sâu z, kG/cm²

# THIẾT KẾ MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG LẮP GHÉP

# Cấu tạo của mặt đường bê tông lắp ghép

Mặt đường bê tông lắp ghép có thể làm bằng tấm hình chữ nhật, hình vuông, hoặc hình 6 cạnh.

phải căn cứ vào yếu tố hình học của tuyến đường, yêu cầu xe chạy và điều kiện thi công ( nhất là khả năng của cần trục) để chọn hình dạng và kích thước tấm.

Các tấm bê tông lắp ghép phải liên kết tốt với nhau, bảo đảm truyền tải trọng từ tấm này sang tấm kia, bảo đảm mặt đường bằng phẳng, ổn định khi chịu lực ngang.

Có thể liên kết theo các hình thức dưới đây:

Liên kết khớp ( hình 5.1a)

Liên kết cứng ( hình 5.1b)

Liên kết tuyệt đối cứng (hình 5.1c)

Tấm bê tông phải tiếp xúc tốt với móng, thường đặt tấm bê tông lên cát đệm hoặc vữa xi măng và chấn động cho tấm nằn chắc trên lớp này.

Các tấm bê tông lắp ghép có thể làm bằng bê tông thường, bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực, trong đó thường dùng nhất là các tấm bê tông cốt thép. Cường độ bê tông yêu cầu phải tuân theo qui định ở điều 2.4 của tiêu chuẩn này.

# Tính toán tấm bê tông lắp ghép.

Mô men uốn trong tấm phụ thuộc vào chỉ số độ mềm S của tấm:

S=3(1−μb2)Echmr3(1−μm2)Ebh3		(5.1)

Trong đó:

Echm - Mô đun đàn hồi chung trên mặt lớp móng (daN/cm²), xác định như hướng dẫn ở điều 4.5.

μm - Hệ số Poisson tương đương trên mặt lớp móng (μm = 0,30)

Eb,μb - Mô đun đàn hồi (daN/cm²) và hệ số poisson của bê tong, (Eb xem bảng 2.2, μb= 0,15)

h - chiều dày tấm bê tông (cm)

r  - Bán kính tấm tròn hoặc nửa cạnh ngắn của tấm chữ nhật (cm)

Trường hợp S> 10, tấm xem như vô hạn và dùng các công thức tính toán như đối với tấm bê tong xi măng đổ tại chỗ  ở chương IV.

Trường hợp 0,5 ≤ S ≤ 10, tấm xem như hữu hạn và xác định mô mem uốn ở giữa tấm theo công thức:

Mtt = P(ΜA+ΜB) 	(5.2)

Trong đó:

P - Tải trọng bánh tính toán (bảng 3.1), daN/cm²

ΜA,ΜB - Các trị số cho ở bảng 5.1

Trường hợp S<0,5, tấm thuộc loại tuyệt đối cứng, mô mem uốn ở giữa tấm tính theo công thức:

Mtt=Μr2p	(5.3)

Trong đ ó:

P - Áp  lực của bánh xe tính toán, daN/cm².

r  - Với tấm vuông bằng 1/2 chiều dài cạnh, với tấm 6 cạnh bằng chiều dài cạnh.

Trị số Μtrong công thức (5.3) xem ở bảng 5.2 phụ thuộc vào trị số D/2r, với D- đường kính vệt xe tương đương.

Trị số Μ trong công thức (5.3)

| D/2r | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | 0,06 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,07 |

Mô men uốn ở giữa tấm do ảnh hưởng của lực cắt theo chu vi Q tính theo công thức:

MQ = -ΜQQr

Trong đó ΜQ - Hệ số, tra theo bảng 5.3 phụ thuộc vào S

Trị số ΜQ trong công thức (5.3)

| S | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΜQ | 0,264 | 0,247 | 0,220 | 0,197 | -0,161 | 0,126 |

Lực cắt Q do ảnh hưởng của tấm bên cạnh (khi liên kết khớp ) tính theo công thức:

MQ = -QPL1	(5.5)

Với

L1 = r312S

Trong đó Μ - Hệ số, phụ thuộc vào tỉ số r/L1 tra theo bảng 5.4

Chiều dày các tấm bê tong lắp ghép xác định theo công thức:

h = 6Μ[σ]	(5.6)

Trong đó:

[] - cường độ chịu uốn cho phép của bê tông, xác định theo điều 2.4 chia cho hệ số triết giảm cường độ n nói ở điều 3.3

M – Mô men uốn tổng cộng tính theo công thức:

M = Mtt + MQ 	(5.7)

Với:

Mtt – Tính theo công thức (5.2) hoặc (5.3) ứng với trường hợp tấm hữu hạn hoặc tấm tuyệt đối cứng;

MQ – Tính theo công thức (5.4)

Chiều dày của tấm bê tong lắp ghép được chọn trước khả năng vận chuyển và lắp ghép tấm rồi sau đó tính toán lượng cốt thép yêu cầu.

# Để xác định diện tích cốt thép cần thiết phải tính giá trị của hệ số β1 hoặc theo công thức:

β1 = [σb]bh02Μ

Hoặc

1 = [σa]bh02Μ

Trong đó:

M  - Mô men uốn tổng cộng, tính theo công thức (5.7);

H0 - Chiều cao có ích của tiết diện tấm.

b  - Chiều rộng của tiết diện tính toán.

[b] - Ứng suất chịu nén uốn cho phép của bê tong (daN/cm2), lấy theo bảng 5.5

Bảng 5.5

| Mac bê tong (daN/cm2) | 200 | 250 | 300 | 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ứng suất nén uốn cho phép [b]. daN/cm2 | 90 | 110 | 130 | 175 |

[a] - Ứng suất cho phép của cốt thép, daN/cm2, lấy như sau:

Cốt thép tròn CT3	1350 daN/cm2

Cốt thép tròn CT5	1600 daN/cm2

Sau đó tra bảng 5.6 để xác định tỉ lệ cốt thép p%