### CÔNG TY TNHH THANG MÁY GIA ĐỊNH
GIA DINH ELEVATOR COMPANY, LTD

### Chuyên cung cấp sản phẩm của hãng thang máy Mitsubishi Nhật bản tại Việt Nam.

### *** Trụ sở chính

Địa chỉ                  :     Số: 152 Bùi Đình Túy ,Phường 12,Quận Bình Thạnh,Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại số         :     (84.8)38984576 – (84.8) 38984581 
Fax                        :     (84.8) 38984513

MST                      :      0305342304

Email                    :      ngocminhtm@vnn.vn

Web                      :      http://www.giadinhelevator.com

### *** Văn phòng Đại Diện phía Bắc

Địa chỉ                  :      Số 39 Tô Hiệu – Quận Cầu Giấy – TP Hà Nội
Điện thoại số        :      (84.4) 6 2940952    - (84.4) 37916818

Fax                       :      (84.4) 37920306
Email                    :      gd.elevator@gmail.com

Web                      :     http://www.giadinhelevator.com

### *** Văn phòng đại diện Miền Trung

Địa chỉ                  :       Số 9 Trần Bình Trọng – TP Nha Trang

Điện thoại            :       (84.58)500653

Fax                       :      (84.58) 516439

Email                    :      giadinhvpddnt@vnn.vn

### *** Văn phòng đại diện tại Quảng Ninh

Địa chỉ                 : Tổ 5 Khu 7 – P.Hồng Hải – TP Hạ Long – Quảng Ninh

Điện thoại             : 033.837.361

Fax                        : 033.837.361

Email                    : giadinhqn@gmail.com

### *** Nhà máy sản xuất

Địa chỉ : 185/25 Đường An Phú Đông  10 – phường An Phú Đông – Quận 12  – TP HCM
Điện thoại            :    08 37198376/77  – Fax 08 37198371

Các ngành sản xuất kinh doanh chính :
* Sản xuất, lắp ráp ,sữa chữa ,bảo trì thang máy, máy nâng chuyển các loại.
* Mua bán vật tư, máy móc, phụ tùng thiết bị phục vụ cho việc sản xuất  thang máy và thiết bị nâng các loại.

Chúng tôi là đơn vị chuyên sản xuất – lắp ráp và đảm nhận cung cấp các dịch vụ liên quan đến ngành thang máy và thiết bị nâng chuyển chuyên dụng, được Thanh tra Nhà nước về An toàn lao động xác nhận và cấp Giấy phép hoạt động. Bên cạnh việc sản xuất, lắp ráp thiết bị trong nước, chúng tôi còn đảm nhận việc cung cấp, lắp đặt thiết bị của các Hãng có uy tín trên thế giới.

Năng động – sáng tạo trong mọi điều kiện, CÔNG TY THANG MÁY GIA ĐỊNH sẵn
sàng đón nhận mọi yêu cầu cần được giải quyết của Quý Khách Hàng về các vấn đề liên quan như: tư vấn kỹ thuật, cung cấp thông tin, xây dựng phương án lắp mới hoặc sửa chữa hiệu quả và kinh tế.Tổ chức hậu mãi chu đáo, tận tình và một chế độ bảo trì – bảo dưỡng thích hợp (đúng kỹ thuật, an toàn kỹ thuật, an toàn cho người sử dụng) được chúng tôi đặc biệt chú trọng đã và đang nâng cao không ngừng.

Hội nhập vào thị trường bằng thương hiệu “GIA DINH ELEVATOR”, cho đến nay chúng tôi luôn được biết đến như một thành viên thường trực trong ngành nâng chuyển. Đó là nhờ sự tín nhiệm, ủng hộ của Quý khách hàng trong toàn quốc qua năng lực, kinh nghiệm của đội ngũ Cán bộ – Nhân viên và chất lượng của thiết bị được thực hiện trong suốt quá trình công tác thông qua các đơn vị chuyên ngành.

Ngoài ra, Công Ty chúng tôi còn tham gia chào hàng cũng như đấu thầu các dự án qui mô lớn trên khắp cả nước với thương hiệu Mitsubishi Thailand của Tập Đoàn Mitsubishi có nhà máy sản xuất đặt tại Thái Lan & Nhật Bản .

Được biết Quý Khách hiện đang có nhu cầu cung cấp, lắp đặt thang máy và các dịch vụ bảo trì, chúng tôi hân hạnh gửi đến thư này, rất mong được tham gia cung cấp các dịch vụ cho Quý Khách những sản phẩm chất lượng cao với một giá thành hợp lý, đồng thời cam kết thực hiện và đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về kỹ thuật, chất lượng cũng như một dịch vụ hậu mãi tốt nhất theo yêu cầu của chủ đầu tư đề ra .

GIA DINH ELEVATOR

Trao giá trị nhận niềm tin !

CÔNG TY TNHH THANG MÁY GIA ĐỊNH

Số 39 Tô Hiệu – Cầu Giấy – Hà Nội

ĐT: 04 62940952 - Fax: 04 37916818 – Hotline : 09.78910.666

Số : 568/BG2012                                                                                                          Ngày : 25/02/2012

BẢNG BÁO GIÁ

V/v Cung cấp, lắp đặt thang máy Mitsubishi Liên doanh.

Kính gửi :  Qúy Khách hàng!

Công Ty Thang Máy Gia Định rất hân hạnh được phục vụ Quý khách qua việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chuyên ngành thang máy.

Thể theo yêu cầu của Quý khách về việc cung cấp, lắp đặt thang máy cho công trình nói trên, Công ty chúng tôi xin trân trọng gửi sbảng báo giá cho việc cung cấp lắp đặt hệ thống thang máy như sau :

I. NỘI DUNG CÔNG VIỆC :

Phần việc của bên A

- Cung cấp thang máy Mitsubishi , với các tính năng và thiết bị theo bảng đặc tính kỹ thuật đính kèm.

- Lắp đặt hoàn chỉnh và vận hành thang máy.

- Hoàn chỉnh hồ sơ kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng, biên bản kiểm định an toàn thang máy.

- Bảo dưỡng thiết bị và sửa chữa miễn phí đối với thang máy trong thời gian bảo hành 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu và đưa vào sử dụng.

Phần việc của bên B

- Xây dựng hố thang và phòng máy theo các thông số kỹ thuật do Bên thang máy cung cấp.

- Làm móc treo trong phòng máy theo bản vẽ thiết kế .

- Chịu trách nhiệm về khả năng chịu lực, ổn định của toàn bộ hố thang.

- Hoàn chỉnh phần xây dựng sau khi lắp đặt xong.

- Cung cấp điện 3 pha 380VAC, 15KVA/01 thang, nguồn điện bao gồm 05 dây : 3 dây pha, 1 dây trung tính và 1 dây tiếp đất (dây tiếp đất không dùng chung với dây chống sét của tòa nhà) đến phòng máy trước 5 ngày lắp đặt (có thiết bị ngắt điện : cầu dao hoặc CB)

- Cung cấp kho chứa thiết bị khi được chuyển đến công trình

- Cung cấp điện lúc thi công và vận hành thang

II.  THỜI GIAN THỰC HIỆN :

- Thời gian thi công : 120 ngày kể từ khi chủ đầu tư ra lệnh khởi công công trình, bản vẽ và các thông số kỹ thuật được ký kết, và chúng tôi nhận được khoản thanh toán đầu tiên

Thời gian trên không bao gồm các khoản thời gian chậm trễ do tiến trình xây dựng và bàn giao hố thang hoặc thay đổi các yêu cầu kỹ thuật của thiết bị từ chủ đầu tư hay các lý do bất khả kháng khác.

III. THỜI GIAN BẢO HÀNH :

Bảo hành 18 tháng sau khi nghiệm thu bàn giao thang máy vào hoạt động.

IV. CHI PHÍ THỰC HIỆN :

| TT | NỘI DUNG | SL | ĐƠN GIÁ (VNĐ) | THÀNH TIỀN (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Thang máy tải khách : - Tải trọng thang : 480kg - Số tầng phục vụ : 05stops - Tốc độ : 60 m/phút - Cửa đóng mở tự động về hai phía. | 01 | 290.000.000 | 290.000.000 |
| Tổng cộng |  |  |  | 290.000.000 |

Bằng chữ : Hai trăm chín mươi  triệu đồng.

Lưu ý :

- Giá đã bao gồm chi phí lắp đặt, vận chuyển thiết bị đến chân công trình, hiệu chỉnh, kiểm định, và một năm bảo hành miễn phí.

- Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%.

V. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN :

Việc thanh toán được thực hiện : bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản

- Lần 1 : 40% giá trị hợp đồng ngay sau khi ký hợp đồng

- Lần 2 : 50% giá trị hợp đồng sau khi đem thiết bị đến chân công trình

- Lần 3: 10% giá trị hợp đồng sau khi lắp điện, kiểm định, hướng dẫn sử dụng,bàn giao công trình .

VI. HIỆU LỰC BÁO GIÁ :

Báo giá này có hiệu lực 30 ngày kể từ ngày phát hành, quá thời hạn nêu trên chúng tôi được quyền điều chỉnh các nội dung chi tiết của bảng báo giá này cho phù hợp với thời giá.

Công ty Thang Máy Gia Định cảm ơn sự quan tâm của Quý khách đối với sản phẩm của công ty chúng tôi và mong rằng bảng báo giá sẽ đáp ứng được yêu cầu của Quý khách.

Chúng tôi rất mong nhận được sự hợp tác từ quý khách

Trân trọng kính chào !

Công ty Thang Máy Gia Định

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

- Toàn bộ thiết bị mới 100%, sản xuất theo đơn đặt hàng của khách hàng

- Sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn thang máy việt nam TCVN 6395 : 1998

I. ĐẶC TÍNH CHUNG :                      …………………….  - Hà Nội

| Loại thang máy | Thang tải khách |
| --- | --- |
| Năm sản xuất | 2012 |
| Hiện trạng | mới 100% |
| Số lượng | 01 thang |
| Tải trọng | 480kg |
| Tốc độ | 60m/phút |
| Số điểm dừng | 05 |
| Tầng phục vụ | 1F, 2F,3F,4F,5F(OH) |
| Vị trí phòng máy | Ở phía trên hố thang |
| Hệ điều khiển | Điều khiển độc lập (Simplex) tự động dừng tầng tập hợp hai chiều khi gọi thang (Full Selective Collective) |
| Vận hành | Đơn |
| Điều kiện môi trường | Hệ điều khiển được nhiệt đới hố phù hợp với khí hậu nóng ẩm của Việt Nam - Nhiệt độ: từ 5 ÷ 500C - Độ ẩm 95%. |
| Nguồn điện động lực | 380V-3phase-50Hz |
| Nguồn điện chiếu sáng | 220V-1phase-50Hz |

II. CÁC THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC

| Kích thước giếng thang | W1700mm x D1700mm |
| --- | --- |
| Kích thước phòng máy | W1700mm x D1700mm x H1600mm |
| Hành trình | Theo thực tế |
| Kích thước đỉnh giếng thang – OH | 4100 |
| Kích thước hố giếng thang – PIT | 1400 |

III. HỆ ĐIỀU KHIỂN :

| Hệ điều khiển động lực | Điều khiển tốc độ vơ cấp bằng hệ thống biến đổi đđiện áp và tần số VVVF: FREQUENCY INVERTER FUJI IN JAPAN Model FRN5.5LM1S-4AA mới nhất hiện nay, đảm bảo cho thang chạy êm hơn, dừng tầng chính xác, đồng thời tiết kiệm điện năng tiêu thụ |
| --- | --- |
| Hệ điều khiển tín hiệu | Tồn bộ hệ thống điều khiển thang máy hệ điều khiển của hãng MITSUBISHI MADE IN JAPAN - PROGRAMMABLE CONTROLLER (PLC) MITSUBUSHI Made in JAPAN Model: FX 1N – 60MR Ứng dụng xử lý thơng tin bằng trí tuệ thơng minh nhn tạo (Artificial Intelligence). |

IV. ĐỘNG CƠ

| Động cơ | MITSUBISHI - MADE IN THAILAND ( bảo hành 10 năm ) |
| --- | --- |
| Loại động cơ | Động cơ có hộp số trục vít, hệ điều khiển tốc độ vô cấp bằng hệ thống thay đổi điện áp và tần số VVVF |
| Điện áp | 3phase-380VAC-50Hz |
| Dung sai nguồn cho phép | ±5% |
| Công suất | 5,5KW |
| Số lần khởi động cho phép | 180 lần/giờ |

V. CÁP TẢI VÀ RAID DẪN HƯỚNG

| Đường kính cáp | Theo tiêu chuẩn của hãng |
| --- | --- |
| Chủng loại | Cáp thép lụa chuyên dụng - lõi bố tẩm dầu |
| Tỷ lệ truyền | 1:1 |
| Raid dẫn cabin | T75 |
| Raid dẫn đối trọng | T55 |
| Cáp điện theo Cabin (travelling cable) | MADE IN THAILAND |

VI. CABIN

| Kích thước | W1300mm x D1100mm x H2200mm |
| --- | --- |
| Vách Cabin | Inox sọc nhuyễn + Inox gương |
| Tay vịn | Inox tròn – HR1, gắn ở hai vách hông cabin |
| Trần Cabin | Tiêu chuẩn |
| Sàn Cabin | Lát đá granite tự nhiên |
| Các thông tin | Thông tin về nhãn hiệu, tải trọng, số hành khách |
| Bảng điều khiển trong Cabin | Bao gồm toàn bộ các nút điều khiển và hiển thị |
| Đèn chiếu sáng | Chiếu sáng khẩn cấp khi mất điện (trong vòng 30 phút) |
| Quạt thông gió | Quạt thông gió chuyên dùng |
| Chuông cấp cứu và Intercom | Để liên lạc với bộ phận trực thang khi cần thiết |
| Cửa thoát hiểm trên nóc cabin | Đảm bảo thoát hiểm an toàn khi gặp sự cố |

VII. CỬA CABIN

| Loại | Cửa đóng mở tự động hai cánh mở về hai phía |
| --- | --- |
| Kích thước | W800mm x H2100mm |
| Vật liệu | Inox sọc nhuyễn |
| Hệ an toàn cửa | Tự động mở ra khi gặp vật cản trong quá trình đóng nhờ Photocell thanh gắn dọc ở hai bên cửa cabin. |
| Hệ thống tự động mở cửa lại | Hệ thống tự động mở lại cửa (reopening) khi cửa đóng gặp vật cản lớn hơn 150N |
| Hệ thống truyền động cửa (door opcrator) | Điều khiển tốc độ đóng – mở bằng bộ biến tần VVVF MITSUBISHI MADE IN JAPAN |

VIII. HỆ THỐNG CỬA TẦNG

| Loại | Cửa đóng mở tự động hai cánh mở về hai phía |
| --- | --- |
| Kích thước | W800mm x H2100mm |
| Rãnh trượt | Nhôm định hình chuyên dùng |
| Tầng chính | Vật liệu cửa : Inox sọc nhuyễn |
|  | Vật liệu khung cửa : Inox sọc nhuyễn |
|  | Khung cửa loại : GF-3000 |
| Các tầng khác | Vật liệu cửa : Inox sọc nhuyễn |
|  | Vật liệu khung cửa : Inox sọc nhuyễn |
|  | Khung cửa loại : NF-3000 |
| Bảng điều khiển tại mỗi tầng | Nút bấm có hình mũi tên để chọn chiều gọi thang, chữ số hiển thị bằng đèn LED bảy đoạn, để chỉ vị trí |
| Khóa an toàn | Được khóa mở liên động với cabin, có tiếp điểm điện kiểm soát khóa (chỉ cho phép thang chạy khi cửa được khóa an toàn) |

IX. CÁC THIẾT BỊ AN TOÀN :

| Bộ khống chế tốc độ | Loại đĩa văng ly tâm đặt trên phòng máy đảm bảo khi vận tốc quá giới hạn cho phép sẽ tự động giật phanh an toàn |
| --- | --- |
| Phanh hãm an toàn | Loại phanh hãm êm lắp dưới khung cabin đảm bảo tuyệt đối an toàn khi có sự cố xảy ra |
| Bộ giảm chấn | Giảm chấn lò xo cho cabin và đối trọng |
| Thiết bị báo quá tải | Tín hiệu chuông báo và cabin sẽ không hoạt động nếu tải trọng của toàn bộ hành khách vượt quá định mức của phòng thang |
| Công tắt chống vượt hành trình | Đặt ở hai đầu hành trình |
| Thiết bị bảo vệ | Nghịch pha thang máy vẫn hoạt động bình thường, trường hợp mất 1phase và quá dòng thang sẽ không hoạt động |

X. BỘ CỨU HỘ TỰ ĐỘNG

| ARD | Khi có sự cố mất điện bộ cứu hộ ARD tự động đưa thang về tầng gần nhất và mở cửa để hành khách ra ngoài Cabin. |
| --- | --- |

* Công Ty chúng tôi xin đảm bảo các thông số kỹ  thuật trên là đúng, đồng bộ và mới 100%, nếu có sai sót gì công ty chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

CHẾ ĐỘ BẢO TRÌ ĐỊNH KỲ

Mỗi lần bảo trì, chúng tôi sẽ bảo dưỡng các hạng mục sau :

1. Kiểm tra và làm sạch bố thắng, tang thắng và càng thắng.

2. Kiểm tra và điều chỉnh bộ chọn tầng, công tắt tầng

3. Kiểm tra độ lệch tầng, gia tăng tốc, giảm tốc, độ giật và điều chỉnh hoặc thay thế những bộ phận cần thiết để đảm bảo tiện nghi sử dụng.

4. Kiểm tra tất cả các bạc đạn, mức dầu của hộp số, dầu ron, phếch, động cơ, hộp số khi nhiệt độ tăng bất thường và thay thế nếu cần.

5. Kiểm tra các đầu dây của tủ điều khiển

6. Kiểm tra relay, các tiếp điểm và các hoạt động của chúng.

7. Kiểm tra  chức năng của chuông báo động, đèn cabin và Intercom

8. Kiểm tra và điều chỉnh hoạt động của công tắt cửa, cơ cấu đóng mở cửa

9. Kiểm tra điều kiện các chân vách formica.

10. Lau chùi cửa cabin, cửa tầng, sill cửa, bánh đà, cáp chính, các đầu đối trọng nếu có và áp dụng chế độ bảo dưỡng những nơi cần thiết.

11. Kiểm tra các nút điều khiển, đèn báo tầng, đèn cabin, nút gọi tầng ở những nơi cần thiết.

12. Kiểm tra hoạt động các thiết bị  quá tải và các thiết bị cân bằng nếu có.

13. Kiểm tra và châm đầy các hộp bôi trơn rây

14. Bôi trơn Puly căng Governor, điều chỉnh những nơi cần thiết để đảm bảo rằng thang đi êm

15. Kiểm tra bộ phận nguồn dự phòng và châm đầy nước bình

16. Vệ sinh hố thang, công tắc, các bộ phận và phụ tùng lắp trong hố thang

Lưu ý : Xin quý khách yêu cầu nhân viên bảo trì xuất trình lệnh công tác của Công Ty Thang Máy Gia Định khi vào kiểm tra.

--------------------oOo-------------------

CHẾ ĐỘ BẢO TRÌ SỬA CHỮA THANG MÁY

I. ĐIỀU KHOẢN CHUNG :

Hợp đồng bảo trì sửa chữa thang máy được tiến hành ký kết sau khi hết hạn bảo hành đối với các sản phẩm của công ty hoặc đối với các hiệu thang khác khi khách hàng yêu cầu.

II. HÌNH THỨC BẢO TRÌ TOÀN DIỆN :

Công ty chịu trách nhiệm trực, sửa chữa, bảo trì đảm bảo cho thang máy hoạt động liên tục không ảnh hưởng đến việc khai thác, kinh doanh của khách hàng, không tính tiền khách hàng khi thay thế linh kiện phụ tùng, kể cả thiết bị có giá trị cao (trừ trường hợp khách hàng sử dụng thang máy không đúng quy cách làm hư hỏng).

Bảo trì sửa chữa được tính toán trên cơ sở đáp ứng yêu cầu của khách hàng trong khoản thời gian từ 7h30 17h00; 7h30 22h00 hoặc 24/24, kể cả Chủ nhật và các ngày nghĩ lễ.

III. HÌNH THỨC BẢO TRÌ THÔNG THƯỜNG :

Công ty chịu trách nhiệm trực, sửa chữa, bảo trì thang máy theo chế độ bảo dưỡng. Việc thay thế vật tư thiết bị (nếu có) sẽ được thực hiện theo một trong ba phương thức sau :

- Với chi phí vật tư không quá 100.000 VNĐ (trừ chi phí đèn chiếu sáng), bên B sẽ thay thế miễn phí cho khách hàng.

- Với chi phí vật tư thay thế không quá 300.000 VNĐ và chi phí cho đèn chiếu sáng, bên B có trách nhiệm thông báo cho bên A tình trạng hư hỏng và các vật tư thay thế để khách hàng ký xác nhận vào “Lệnh công tác”. Việc thanh toán sẽ do bên A thực hiện cùng với các kỳ thanh toán tiền bảo trì dựa trên cơ sở của “Lệnh công tác” đã được bên A ký xác nhận.

- Với chi phí vật tư thay thế có giá trị vượt quá 300.000 VNĐ, bên B sẽ cung cấp bảng báo giá nêu rõ chi tiết để bên A thông qua và xác nhận đồng ý trước khi bên B thực hiện. Bên B sẽ không chịu trách nhiệm cho việc gián đoạn hoạt động của thang máy trong trường hợp bên A chậm trễ trong việc xác nhận bảng báo giá  của bên B

Bảo trì sửa chữa được tính toán trên cơ sở đáp ứng yêu cầu của khách hàng trong khoản thời gian từ 7h30 17h00; 7h30 17h00 hoặc 24/24, kể cả chủ nhật và các ngày nghĩ lễ.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG TY THANG MÁY GIA ĐỊNH

1. Đảm bảo có mặt tại hiện trường :

- Trong vòng 30 phút kể từ lúc nhận thông báo sửa chữa bằng điện thoại hoặc fax đối với công trình ở nội thành TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng.

- 60 phút đối với khu vực ngoại thành

- 24 giờ đối với các tỉnh thành chưa có văn phòng đại diện của công ty

- 36 giờ đối với những nơi mà thời gian đến công trình quá 8 giờ bằng xe ô tô

2. Lưu kho vật tư, phụ tùng thay thế để đảm bảo thay thế ngay cho khách hàng

3. Thông báo, tư vấn cho khách hàng về những vấn đề liên quan trong việc sử dụng thang máy và chất lượng của vật tư, linh kiện trong thang máy.

4. Bảo trì, thay dầu mỡ, vệ sinh, kiểm tra tổng quát mỗi tháng một lần.

---------------------oOo-----------------------